Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт по лабораторной работе 2.

Тема: Синтез помехоустойчивого кода

Вариант: № 23

Выполнил: студент группы Р3115 Суворов Станислав Денисович

Проверила: Белокон Юлия Алексеевна

Дата сдачи: 04.10.2024

2024

Содержание:

Задание	III

Основные этапы вычисления	V

Задание 1	V

Задание 2	VI

Задание 3	XI

Задание 4	XII

Задание 5	XIII

Задание 6*	XIV

Заключение	XV

Список использованной литературы	XVI

Задание:

1. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4) и предоставить её изображение.

2. Показать для каждого из приведённых в таблице 1 сообщений, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

| № | Сообщение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 19 | 0‬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Таблица 1.

3. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11) и предоставить её изображение.

4. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

| № | Сообщение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Таблица 2.

5. Сложить номера всех 5 вариантов заданий (19, 46, 73, 65, 24). Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

6*. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления:

Задание 1

Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задание 2

Для каждого сообщения будем строить таблицу кодов Хэмминга. Затем вычислим S(код) из i1, i2, i3, сложив отмеченные напротив биты в таблице по модулю 2. Если S = r, то ошибки нет, иначе исправим контрольный бит с ошибкой на противоположный. Если ошибок не в одном контрольном бите, а в нескольких, то нужно взять индексы ошибочных индексов и сложить их => получим индекс числа, как раз это число нужно заменить на противоположное. (Индексы начинаем считать с единицы!!!).

Сообщение 1 (19)

Таблица кодов Хэмминга (7;4) с рассматриваемым сообщением представлена в виде рисунка 2.

Рисунок 2.

Вычислим код S:

0101001

0(1) – контрольный бит - r

1(0) – информационный бит - i

Вычислим 1, 2, 3 контрольный бит:

S1 = i1⨁i2⨁i4 = 0 0 1=1 (r1 = 0; ошибка)

S2   = i1⨁i3⨁i4 = 0 0 1=1 (r2 = 1; правильно)

S3   = i2⨁i3⨁i4 = 0 0 1=1 (r3 = 1; правильно)

Ошибка у нас только в 1 контрольном бите с индексом 1 – исправляем его значение с 0 на 1 и получаем верный код S

0101001 => 1101001 – правильное сообщение.

Ответ: 1101001

Сообщение 2 (46)

Повторяем действия, выполненные в сообщении 1.

Вычислим код S:

0011011

Вычислим 1, 2, 3 контрольный бит:

S1 = i1⨁i2⨁i4 =  1 0 1=0 (r1 = 0;)

S2   = i1⨁i3⨁i4 = 1 1 1=1 (r2 = 0; ошибка)

S3   = i2⨁i3⨁i4 = 0 1 1=0 (r3 = 1; ошибка)

В данном случае у нас два неверных контрольных бита, что мы делаем в этом случае: берем и складываем индексы ошибочных контрольных битов и получаем индекс бита, который нужно заменить: 0011011 => 2 + 4 = значение 6-го индекса нужно заменить => 0011001 – правильное сообщение. (Индексы начинаем считать с единицы!!!).

Ответ: 0011001

Сообщение 3 (73)

Повторяем действия, выполненные в сообщении 1 и 2.

Вычислим код S:

0010101

Вычислим 1, 2, 3 контрольный бит:

S1 = i1⨁i2⨁i4 =  1 11=1 (r1 = 0; ошибка)

S2   = i1⨁i3⨁i4 = 1 0 1=0 (r2 = 0)

S3   = i2⨁i3⨁i4 = 1 0 1=0 (r3 = 0)

Ошибка у нас только в 1 контрольном бите с индексом 1 – исправляем его значение с 0 на 1 и получаем верный код S

0010101 => 1010101 – правильное сообщение.

Ответ: 1010101

Сообщение 4 (65)

Повторяем действия, выполненные в сообщениях выше.

Вычислим код S:

1010100

Вычислим 1, 2, 3 контрольный бит:

S1 = i1⨁i2⨁i4 =  1 10=0 (r1 = 1; ошибка)

S2   = i1⨁i3⨁i4 = 1 0 0=1 (r2 = 0; ошибка)

S3   = i2⨁i3⨁i4 = 1 0 0=1 (r3 = 0; ошибка)

Ошибка у нас во всех контрольных битах – складываем их индексы и получаем индекс числа, который нужно заменить (Индексы начинаем считать с единицы!!!). Получаем 1 + 2 + 4 = 7 индекс => меняем это число на противоположное значение и получаем верный код.

1010100 => 1010101 – правильное сообщение.

Ответ: 1010101

Задание 3

Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3.

Задание 4

Построим таблицу кодов Хэмминга (15;11). Затем вычислим код S из i1, i2, i3, i4, … сложив отмеченные напротив биты в таблице по модулю 2. Если S = r, то ошибки нет, иначе исправим контрольный бит с ошибкой на противоположный. Если ошибок не в одном контрольном бите, а в нескольких, то нужно взять индексы ошибочных индексов и сложить их => получим индекс числа, как раз это число нужно заменить на противоположное. (Индексы начинаем считать с единицы!!!).

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение (24) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Биты | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| 20 | * |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 21 |  | * | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |
| 22 |  |  |  | * | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | * | + | + | + | + | + | + | + |

Таблица 3.

Вычислим S:

s1=i1⨁i2⨁i4⨁i5⨁i7⨁i9⨁ i11=1⨁0⨁1⨁0⨁0⨁0⨁1=1 (r1 = 0; ошибка)

s2=i1⨁i3⨁i4⨁i6⨁i7⨁i10⨁i11=1⨁0⨁1⨁0⨁0⨁0⨁1=1 (r2 = 1)

s3=i2⨁i3⨁i4⨁i8⨁i9⨁i10⨁i11=0⨁0⨁1⨁0⨁0⨁0⨁1=0 (r3 = 0)

s4=i5⨁i6⨁i7⨁i8⨁i9⨁i10⨁i11=0⨁0⨁0⨁0⨁0⨁0⨁1=1 (r4 = 1)

Ошибка только в первом контрольном бите. Соответственно меняем его на противоположный с 0 на 1. 011000110000001 => 111000110000001.

Ответ: 111000110000001

Задание 5

Вычислим число, необходимое для выполнения задания.

4*19+46+73+65+24=4*227=908

Значит, передаваемое сообщение состояло из 908 информационных разрядов.

Определим минимальное количество контрольных разрядов для такого сообщения по формуле:

2r≥r+i+1, 	где	r – количество контрольных разрядов, r∈N, i – количество информационных разрядов, i∈N.

2r≥r+908+1

2r≥r+909

При r = 9: 512≥918 – неверно

При r = 10: 1024≥919 – верно

Значит, r≥10, то есть для сообщения, состоящего из 908 информационных символов нужно как минимум 10 проверочных разрядов.

Теперь вычислим коэффициент избыточности k как отношение числа проверочных разрядов r (при r = 10) к общему числу разрядов, равному r + i.

k=rr+i=1010+908=10918=0,0108932≈0,01

Ответ: rmin=10,  k≈0,01

Задание 6*

Заключение.

В результате выполнения данной работы я узнала о коде Хэмминга и его применении для проверки ошибок в сообщениях, возникших при передаче или хранении данных. Далее я изучила алгоритм построения таблицы кода Хэмминга и метод вычисления синдрома последовательности. Затем я рассмотрела схему декодирования кода Хэмминга (для случаев (7;4), (15;11)) и выполнила практические задания по поиску ошибки в некоторых сообщениях. Также я узнала о характеристиках кода Хэмминга, таких как коэффициент избыточности, расстояние Хэмминга, кодовое расстояние, и вычислила их самостоятельно для конкретного примера.

Список использованной литературы

1. Балакшин Е.А., Соснин П.В., Машина В.В. Информатика. – 
СПб: Университет ИТМО, 2020.

2. Calculating the Hamming Code

3. Википедия